|  | Стандартная купольная 2 Мп Wi-Fi камера с фиксированным объективом 2.8 мм V Mensa |
| --- | --- |

# Основные возможности

Видеосенсор 1/2.7” Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Объектив 2 Мп(1920× 1080)@20

Фокусное расстояние 2.8 мм

Угол обзора по горизонтали: 112.7°

Угол обзора по вертикали: 60.1°

Угол обзора по диагонали: 146.5°

Шумоподавление:2D/3D DNR, Компенсация засветки:BLC, HLC, DWDR, Цифровой антитуман

Поддержка карт памяти MicroSD до 256ГБ

Поддержка протоколов 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Поддержка Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Питание DC 12В

# Комплект поставки

| Изделие | Камера V Mensa |
| --- | --- |
| Документация | Краткое руководство пользователя |
| Блок питания | Нет |
| Кабель | Нет |
| Трафарет | Есть |
| Съемный монтажный кронштейн для камеры | Нет |
| Магнитное основание камеры | Нет |
| Монтажная пластина | Нет |
| Саморезы | Комплект саморезов и дюбелей (по 2 шт. каждые) |
| Размеры коробки (Ш х Г х В) в мм. | 133 x 133 x 133 |
| Наличие гермоввода | Да |

# Технические характеристики

| Модель камеры | V Mensa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейка | V Brand |  |  |  |  |
| Основная информация о камере |  |  |  |  |  |
| Сенсор | 1/2.7” Progressive Scan CMOS, 2 Мп |  |  |  |  |
| Объектив | 2.8 мм@F2.0 |  |  |  |  |
| DORI дистанция | Объектив | Детекция (Detection) в метрах | Наблюдение (Observe) в метрах | Идентификация (Identify) в метрах | Угол обзора по горизонтали (H) |
|  | 2.8 мм | 42 | 16.8 | 4.2 | 112.7° |
| Угол обзора по горизонтали (H) | 112.7° |  |  |  |  |
| Угол обзора по вертикали (V) | 60.1° |  |  |  |  |
| Угол обзора по диагонали (O) | 146.5° |  |  |  |  |
| Скорость при ручном управлении | Нет |  |  |  |  |
| Скорость при ручном управлении | Нет |  |  |  |  |
| Скорость перехода в предустановку | Нет |  |  |  |  |
| Предустановки | Нет |  |  |  |  |
| Оптическое увеличение | Нет |  |  |  |  |
| Цифровое увеличение | Нет |  |  |  |  |
| Диапазон наклона / поворота / вращения | 0° ~ 360°/ 0° ~ 68° / 0° ~ 360° |  |  |  |  |
| Скорость затвора | Авто/Ручная, 1с~1/100000с |  |  |  |  |
| Чувствительность матрицы | 0.02 лк @(Цветная F2.0, AGC вкл.), 0лк с ИК |  |  |  |  |
| Режимы День/Ночь | Авто(механический ИК-фильтр)/Цвет/ЧБ |  |  |  |  |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR |  |  |  |  |
| Наличие PIR-детектора | Нет |  |  |  |  |
| ИК-подсветка | Есть |  |  |  |  |
| Количество ИК-диодов | 1 |  |  |  |  |
| Длина волны | 850 нм |  |  |  |  |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |  |  |  |  |
| Контроль ИК-посветки | Поддерживается |  |  |  |  |
| Smart ИК-подсветка | Поддерживается |  |  |  |  |
| Режим День / Ночь для ИК-подсветки | Авто / Ручной |  |  |  |  |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |  |  |  |  |
| Диапазон шумоподавления | >52dB |  |  |  |  |
| Антитуман | Цифровой антитуман |  |  |  |  |
| Режим WDR | DWDR |  |  |  |  |
| Видео |  |  |  |  |  |
| Формат сжатия видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |  |  |  |  |
| Профили H.264 | Baseline profile, Main Profile |  |  |  |  |
| Максимальное разрешение изображения: Основной поток | 1920× 1080 |  |  |  |  |
| Максимальная частота fps | 20 |  |  |  |  |
| Максимальное разрешение изображения: Субпоток | D1 (720 × 576) |  |  |  |  |
| Максимальная частота fps | 20 |  |  |  |  |
| Битрейт видео | 32 кб/с – 16 Мб/с |  |  |  |  |
| OSD-текст | До 4 OSD-полей |  |  |  |  |
| Зоны маскирования | До 4х зон |  |  |  |  |
| ROI | До 2х зон |  |  |  |  |
| Детекция движения | До 4х зон |  |  |  |  |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию / по тревоге |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Да |  |  |  |  |
| Ethernet | Да |  |  |  |  |
| Аудио |  |  |  |  |  |
| Микрофон | Нет |  |  |  |  |
| Встроенный динамик | Нет |  |  |  |  |
| Битрейт аудио | Нет |  |  |  |  |
| Аудиокодеки и характеристики | Нет |  |  |  |  |
| Изображение |  |  |  |  |  |
| Баланс белого | Авто / Уличный / Тонкая настройка / Лампы дневного света / Блокирование / Авто 2 |  |  |  |  |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |  |  |  |  |
| Smart ИК-подсветка | Поддерживается |  |  |  |  |
| Поворот изображения | Нормальный / Вертикальный / Горизонтальный / 180° |  |  |  |  |
| Коррекция изображения | Поддерживается |  |  |  |  |
| HLC | Поддерживается |  |  |  |  |
| BLC | Поддерживается |  |  |  |  |

| Smart-аналитика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модули видеоаналитики | Детекция движения, Вход в зону, Human Detection |  |  |  |  |
| Модули аудиоаналитики | нет |  |  |  |  |
| Хранение |  |  |  |  |  |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 256ГБ |  |  |  |  |
| Сетевое хранение | ANR |  |  |  |  |
| Тревожные интерфейсы |  |  |  |  |  |
| Срабатывание тревоги | Нет |  |  |  |  |
| Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |  |  |  |  |
| Сеть |  |  |  |  |  |
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,QoS |  |  |  |  |
| Безопасность | Нет |  |  |  |  |
| Совместимая интеграция | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, Ivideon Cloud |  |  |  |  |
| WEB-браузеры |  |  |  |  |  |
| Требующие плагин для просмотра видео с камеры | IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below |  |  |  |  |
| Не требующие плагин для просмотра видео с камеры | Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi стандарт | IEEE802.11b/g/n |  |  |  |  |
| Диапазон частот | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |  |  |  |  |
| Пропускная способность канала | Поддерживается 20 MHz |  |  |  |  |
| Режим модуляции | 20 MHz Support Modulation Mode 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT |  |  |  |  |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |  |  |  |  |
| Мощность передатчика | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm @54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm @150Mbps |  |  |  |  |
| Чувствительность приемника | 802.11b: -90dBm @11Mbps 802.11g: -75dBm @54Mbps 802.11n: -74dBm @150Mbps |  |  |  |  |
| Скорость передачи | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps |  |  |  |  |
| Ethernet |  |  |  |  |  |
| Поддержка протоколов | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |  |  |  |  |
| Остальная информация по камере |  |  |  |  |  |
| Сертификация | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |  |  |  |  |
| Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API |  |  |  |  |
| Мобильные приложения для просмотра и управления камерой | iPhone, iPad, Android |  |  |  |  |
| Питание | DC 12В |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность | 5 W |  |  |  |  |
| Исполнение | Уличное |  |  |  |  |
| Тревожный вх/вых. | Нет |  |  |  |  |
| Аудио вх/вых | Нет |  |  |  |  |
| Кнопка сброса настроек | Нет |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C ~ +60 °C |  |  |  |  |
| Пылевлагозащищенность | IP67 |  |  |  |  |
| Вандалозащищенность | IK10 |  |  |  |  |
| Грозозащита | 2KV |  |  |  |  |
| Габариты (мм) | ⌀109 × 81 |  |  |  |  |
| Вес | 0.45 кг |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Пластик / Металл |  |  |  |  |
| Комплектация камеры |  |  |  |  |  |
| Изделие | Камера V Mensa |  |  |  |  |
| Документация | Краткое руководство пользователя |  |  |  |  |
| Блок питания | Нет |  |  |  |  |
| Кабель | Нет |  |  |  |  |
| Трафарет | Есть |  |  |  |  |
| Съемный монтажный кронштейн для камеры | Нет |  |  |  |  |
| Магнитное основание камеры | Нет |  |  |  |  |
| Монтажная пластина | Нет |  |  |  |  |
| Саморезы | Комплект саморезов и дюбелей (по 2 шт. каждые) |  |  |  |  |
| Размеры коробки (Ш х Г х В) в мм. | 133 x 133 x 133 |  |  |  |  |
| Гермоввод | Да |  |  |  |  |

Габариты (мм)

Аксессуары для камеры:

|  | Модель камеры | V Mensa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип аксессуара | Изображение | Техническое описание |
| 1 | Настенный кронштейн NBLB-WM03-D-IN |  | Тех. описание Настенного кронштейна ТИДИ-WM03-D-IN |
| 2 | Настенный кронштейн NBLB-JB07/WM03-G-IN |  | Тех. описание Настенного кронштейна NBLB-JB07/WM03-G-IN |
| 3 | Адаптер на столб NBLB-UP06-B-IN |  | Тех. описание Адаптера на столб NBLB-UP06-B-IN |
| 4 | Монтажная коробка TR-JB03-G-IN |  | Тех. описание монтажной коробки TR-JB03-G-IN |
| 5 | Монтажный кронштейн TR-UM06-E-IN |  | Тех. описание монтажного кронштейна TR-UM06-E-IN |
| 6 | Потолочный кронштейн TR-SE24-IN |  | Тех. описание потолочного кронштейна TR-SE24-IN |
| 7 | Потолочный кронштейн TR-SE24-A-IN |  | Тех. описание потолочного кронштейна TR-SE24-A-IN |
| 8 | Потолочный кронштейн внутренний TR-CM24-IN |  | Тех. описание кронштейна TR-CM24-IN |
| 9 | Гермоввод NBLB-A01-IN |  | Тех. описание Гермоввода NBLB-A01-IN |
| 10 | Блок питания NBLP-12/1 |  | Тех.описание Блока питания NBLP-12/1 |